T.C

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Yatırımlar ve Projelendirme Dairesi Başkanlığı

###### DUŞAKABİN VE KÜVET KABİNİ İMALATI

###### SANAYİ  PROFİLİ

HAZIRLAYAN

Oğuz KÜÇÜKYAVUZ

Kimya Mühendisi

Ekim 2001

ANKARA

İÇİNDEKİLER

# I.  BÖLÜM

## 1. EKONOMİK DEĞERLENDİRME

1.1.     Yatırımın Konusu

1.2.     Üretilecek Mal ve Hizmetler

1.3.     Pazar Durumu

1.4.     İstihdam Durumu

## II. BÖLÜM

2.TEKNİK DEĞERLENDİRME

2.1.     Üretim Teknolojisi

2.2.     Kapasitesi

2.3.     Üretim Akış Şeması

  - Makine ve Teçhizat Listesi

  - Çevre ve Sağlık Problemleri

  - Termin Planı

## III. BÖLÜM

3. MALİ DEĞERLENDİRME

  - Sabit Yatırım Tutarı Tablosu

  - Yıllık Gelir- Gider Tablosu

  - İşletme Sermayesi

  - Toplam Yatırım Tutarı Tablosu

  - Yatırımın Teknik Ömrü

3.6.      Projenin Finansmanı

3.7.      Yatırımın Ön Değerlendirmesi

    - Yatırımın Kârlılığı

    - Sermaye Kârlılığı

    - Tam Kapasitede Net Katma Değer

    - Sermayenin Üretkenliği

    - Yatırımın Üretkenliği

    - Sermaye Hasıla Oranı

    - Kişi Başına Yatırım

    - Yatırımın Geri Dönüş Süresi

IV. BÖLÜM

EKLER

A.   Yatırım Müracaatı Usulleri

- Teşvik Tedbirleri

B.1. Hazine Müsteşarlığı’nca Uygulanan Teşvik Tedbirleri

B.2. Halk Bankası Kanalıyla KOBİ’lere Uygulanan Teşvik Tedbirleri

B.3. Makine ve Teçhizatla İlgili Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar

- EKONOMİK DEĞERLENDİRME

  - Yatırımın Konusu

Paslanmaz duşakabin ve küvet kabini imalatıdır.

  - Üretilecek Mallar ve Hizmetler

Atölye ölçeğindeki tesiste, banyoda kullanılan duşakabin ve küvet kabini üretimi yapılacaktır.

1.3.   Pazar Durumu

Tesiste imal edilecek mamuller, öncelikle tesisin bulunduğu yörede ve mücavir illerde pazarlanabilecektir.

Projeye olan talebi değerlendirebilmek için ülke içinde ürün kullanımına ilişkin tabloya göz atmak gerekir. 1999 yılında alüminyum ürünlerine olan talebin  2000 yılında %8.5 gibi bir artış olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla, bu talebi karşılamak için küçük ve orta boy işletmeler düzeyinde işletmelerin faaliyete geçirilmesinde yarar görülmektedir.

DPT tarafından yayımlanan “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2001 Yılı Programı Destek Çalışmaları” adı altında ekonomik ve sosyal sektörlerdeki gelişmeler incelenmekte ve “Demirdışı Metaller Sanayi“ başlığı altında şu bilgiler verilmektedir:

“2000 yılında ekonomide gözlenen büyümenin etkisiyle demirdışı metallere olan iç talebin artması, alüminyum ve bakır ürünlerinin artmasında etkili olmuş ve toplam sektör üretimi %11.4 artmıştır .”

Sektörün genel durumunu ortaya koymak bakımından, söz konusu mamullere olan talep ile birlikte üretim, ihracat ve ithalat ile ilgili bilgiler aşağıda tablolar halinde verilmiştir:

Tablo:1- Alüminyum Ürünleri  Talebi

| Yılı | Miktarı (Bin Ton) |
| --- | --- |
| 1999 | 120.0 |
| 2000 | 133.0 |

Kaynak:Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,(2001-2005),  2001 Yılı Programı Destek Çalışmaları,DPT.

Tablo:2- Alüminyum Ürünleri  Üretimi

| Yılı | Miktarı (Bin Ton ) |
| --- | --- |
| 1999 | 121.0 |
| 2000 | 151.0 |

Kaynak:Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005), 2001 Yılı Programı Destek Çalışmaları, DPT.

Tablo:3- Alüminyum Ürünleri İhracatı

| Yılı | Miktarı (Bin Ton) |
| --- | --- |
| 1999 | 61.0 |
| 2000 | 78.0 |

Kaynak:Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005), 20001 Yılı Programı Destek Çalışmaları, DPT.

Tablo:4- Alüminyum Ürünleri İthalatı

| Yılı | Miktarı (Bin Ton) |
| --- | --- |
| 1999 | 60.0 |
| 2000 | 60.0 |

Kaynak:Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005), 2001 Yılı Programı Destek Çalışmaları, DPT.

Tablo:1- Cam Sanayi Talebi (Diğerleri)

| Yılı | Miktarı (Ton) |
| --- | --- |
| 1999 | 32.743 |
| 2000 | 31.796 |

Kaynak:Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005), 2001 Yılı Programı Destek Çalışmaları, DPT.

Tablo:2- Cam Sanayi Üretimi (Diğerleri)

| Yılı | Miktarı (Ton) |
| --- | --- |
| 1999 | 28.00 |
| 2000 | 28.00 |

Kaynak:Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005), 2001 Yılı Programı Destek Çalışmaları, DPT.

Tablo:3- Cam Sanayi İhracatı (Diğerleri)

| Yılı | Miktarı (Ton) |
| --- | --- |
| 1999 | 7.047 |
| 2000 | 8.597 |

Kaynak:Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005), 2001 Yılı Programı Destek Çalışmaları, DPT.

Tablo:4- Cam Sanayi İthalatı (Diğerleri)

| Yılı | Miktarı (Ton) |
| --- | --- |
| 1999 | 11.790 |
| 2000 | 12.393 |

Kaynak:Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005), 2001 Yılı Programı Destek Çalışmaları, DPT.

1.4. İstihdam  Durumu

Tam kapasitede üretecek olan tesiste;

| Personel Tanımı | Sayısı |
| --- | --- |
| Kalifiye Eleman | 1 |
| Teknik Eleman | 3 |
| Muhasebe / İdare | 1 |
| Toplam | 5 |

kişi olmak üzere toplam 5  kişi istihdam edilebilecektir.

#### II.BÖLÜM

2. TEKNİK DEĞERLENDİRME

2.1. Üretim Teknolojisi

Tesiste muhtelif ebatlarda duşakabin ve küvet kabini üretimi yapılacaktır. Bunların üretimleri aşağıda kısaca verilmiştir:

Üretimde kullanılacak hammaddeler ise;

 Alüminyum Profil,

Akrilik Cam,

Vida, Rulman vs.

Duşakabin ve küvet kabini imalatı kısaca şu şekilde yapılmaktadır:

Tesiste, herhangi bir imalat teknolojisi kullanılmamaktadır. İmalatta piyasadan alınan alüminyum profil ve akrilik cam kullanılmaktadır. Yerden veya tekne üstü duşakabinler genellikle 182 cm yüksekliğinde, küvet üstü duşakabinler 148 cm yüksekliğinde olup, siparişe göre değişik ebatlarda da kesilerek montajı yapılır ve mamul piyasaya sevke hazır hale getirilir.

2.2. Kapasitesi

Tesiste tam kapasitede; günde 1 vardiya üzerinden yılda 310 gün çalışılarak, aşağıda belirtilen miktarda imalat yapılması öngörülmüştür:

Günde 3 adet imal edilerek yılda 930 adet kabin imalatı gerçekleştirilecektir. Tesis sipariş üzerine çalıştığı için, talep artışı halinde kapasite artırımı mümkün olabilecektir.

2.3. Üretim Akış Şeması

##### Hammadde

##### Kontrol

Ölçü Alma

Kesim

Montaj

Kontrol

Sızdırmazlık Testi

Boyama

Ambalajlama

Kontrol

Depolama

Piyasaya Sevk

2.4. Makine ve Teçhizat Listesi

| Sıra No | Makine ve Teçhizatın Cinsi | Yerli- İthal | Miktarı- Adedi | Birim Fiyatı (1000*TL) | Tutarı (1000*TL) | Birim Fiyatı ($) | Tutarı ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sütun Matkap | Yerli | 1 Ad. | 627.750 | 627.750 | 405 | 405 |
| 2 | Profil Kesme Testeresi | Yerli | 1 Ad. | 1.782.500 | 1.782.500 | 1.150 | 1.150 |
| 3 | Akrilik Cam Kesme Testeresi | Yerli | 1 Ad. | 1.736.000 | 1.736.000 | 1.120 | 1.120 |
|  | TOPLAM (%15 KDV Dahil) |  |  |  | 4.146.250 |  | 2.675 |

NOT:  1$= 1.550.000 TL olarak alınmıştır.

- Yardımcı Makine ve Teçhizat Listesi

| Sıra No | Makine ve Teçhizatın Cinsi | Yerli- İthal | Miktarı- Adedi | Birim Fiyatı (1000*TL) | Tutarı (1000*TL) | Birim Fiyatı ($) | Tutarı ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şarszlı Matkap | Yerli | 2 Ad. | 627.750 | 1.255.500 | 405 | 810 |
| 2 | Trafo, Şalter, Elektrik Tesisatı Vs. | - | - | 1.007.500 | 1.007.500 | 650 | 650 |
| 3 | Su Tesisatı ve Yangın Söndürme Araçları vs. | - | - | 465.000 | 465.000 | 300 | 300 |
| 4 | Diğer İşletme Malzemeleri | - | - | 310.000 | 310.000 | 200 | 200 |
|  | TOPLAM (%15 KDV Dahil) |  |  |  | 3.038.000 |  | 1.960 |

NOT:  1$= 1.550.000 TL olarak alınmıştır.

- Toplam Makine ve Teçhizat Tutarı

| Makine ve Teçhizatın Cinsi | Tutarı (TL) | Tutarı ($) |
| --- | --- | --- |
| - Ana Makine ve Teçhizat | 4.146.250.000 | 2.675 |
| Yardımcı Makine ve Teçhizat | 3.038.000.000 | 1.960 |
| TOPLAM | 7.184.250.000 | 4.635 |

NOT: 1$ = 1.550.000TL. olarak alınmıştır.

2.5. Çevre ve Sağlık Problemleri

Tesiste çevre kirliği oluşturabilecek katı atık, büyük oranlarda olmadığından bir çevre kirliliği söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla, tesisin kurulduğu yöredeki doğal çevreye kirlilik açısından herhangi bir zararı olmayacaktır.

Tesisin büyütülmesi durumunda, çevre kirliliği yine bahis konusu olmayacaktır.

Tesiste çalışanlar için de ciddi sağlık problemleri de olmayacaktır.

2.6. Termin Planı

Tesis büyük ölçüde öz sermaye ile gerçekleştirileceğinden, ayrıca kullanılacak ana ve yardımcı makine ve teçhizatın büyük çoğunluğunun yerli olması ve çok kompleks bir tesis olmadığı da düşünülerek, tesisin 8 ay içinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür.

III. BÖLÜM

3. MALİ DEĞERLENDİRME

3.1.Sabit Yatırım Tutarı Tablosu

| HARCAMALAR | TUTARI (1000*TL) | TUTARI ($) |
| --- | --- | --- |
| 1- Arsa Bedeli (400 m²) | 12.400.000 | 8.000 |
| 2- Etüd ve Proje Giderleri | 1.860.000 | 1.200 |
| 3- Teknik Yardım ve Lisans Giderleri | - | - |
| 4- Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları | 1.240.000 | 800 |
| 5- Bina – İnşaat Giderleri (Toplam 250 m² Kapalı Alan) - Ana Fabrika Bina ve Tesisleri ( -) - Yardımcı İşletmeler (-) - Depolar (-) - İdare Binası-Sosyal Tesisler (-) | 39.501.750 | 25.485 - - - - |
| 6- Ana Makine ve Teçhizat Giderleri a) İthal ($) b) Yerli ( 2.675 $) | 4.146.250 | 2.675 |
| 7- Yardımcı Makine ve Teçhizat Giderleri | 3.038.000 | 1.960 |
| 8- İthalat ve Gümrükleme Giderleri | - | - |
| 9- Taşıma ve Sigorta Giderleri | 124.000 | 80 |
| 10- Montaj Giderleri | 215.450 | 139 |
| 11- Taşıt Araçları Gideri | 5.037.500 | 3.250 |
| 12- İşletmeye Alma Gideri | 4.324.500 | 2.790 |
| 13- Genel Giderler | 1.441.500 | 930 |
| 14- Diğer Giderler (Yatırım Dönemi Faizleri, Banka Masrafları vb.) | 1.291.150 | 833 |
| Sabit Yatırım Tutarı | 74.620.100 | 48.142 |

NOT:  1.Toplam yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda 1$ = 1.550.000TL. olarak alınmıştır.

## 2.Yukarıdaki veriler tahmini değerlerdir. Kapasiteye göre  değişebilir.

3.2. Yıllık Gelir-Gider Tablosu  (Tam Kapasitede)

(TL)			     ($)

| A- Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı | 86.490.000.000 | 55.800 |
| --- | --- | --- |
| B- Yıllık İşletme Giderleri Toplamı | 51.894.000.000 | 33.480 |
| - Hammadde Giderleri | 23.839.000.000 | 15.380 |
| - Yakıt, Su, Elektrik Gideri | 519.250.000 | 335 |
| - Personel ve İşçilik Giderleri | 14.996.250.000 | 9.675 |
| - Bakım ve Onarım Giderleri | 465.000.000 | 300 |
| - İşletme Malzemesi Giderleri | 868.000.000 | 560 |
| - Sabit Giderler | 1.201.250.000 | 775 |
| - Genel Giderler | 1.209.000.000 | 780 |
| - Amortismanlar | 4.355.500.000 | 2.810 |
| - Finansman Giderleri | 2.580.750.000 | 1.665 |
| 10. Ambalaj ve Satış Giderleri | 1.860.000.000 | 1.200 |
| C- Brüt Nakit Akımı (A-B) | 34.596.000.000 | 22.320 |
| D- Kesintiler (%33) | 11.415.750.000 | 7.365 |
| E- Kullanılabilir Kâr | 23.180.250.000 | 14.955 |

NOT: 1$ = 1.550.000TL. olarak alınmıştır.

- TESİSTE ÜRETİLEN MAMULLERİN SATIŞ FİYATI VE YILLIK İŞLETME GELİRİ HESABI

Ortalama Yıllık Kabin Üretimi : 930 adet

Ortalama Kabin Fiyatı: 93.000.0000  TL.

Buna Göre:

Yıllık İşletme Geliri Toplamı:

930 adet/yıl * 93.000.000 TL/adet=86.490.000.000 TL.

3.3. İşletme Sermayesi

Projenin çalışma devresi;

Alınan hammaddenin depoda bekleme süresi..........................................15 gün

Üretim için geçecek süre...........................................................................  5 gün

Ürünün depoda bekleme süresi ............................................................... 15 gün

Kredili satış vadesi veya süresi................................................................. 45 gün

Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi..    5 gün

-----------

Toplam           85 gün

Yılda 365 günlük yıllık süre içinde 310 gün çalışıldığı kabulü ile;

310

Çalışma Devresi Katsayısı:------------------------= 3.647

85

Yıllık İşletme Giderleri

İşletme Sermayesi İhtiyacı:-----------------------------------------------

Çalışma Devri Katsayısı

Tam kapasitede yıllık işletme giderleri 33.480 $ olduğuna göre yıllık ortalama işletme sermayesi ihtiyacı:

33.480

=-----------------------------= 9.180 $

3.647

3.4. Toplam Yatırım Tutarı Tablosu

(TL)			   ($)

| Sabit Yatırım Tutarı | 74.620.100.000 | 48.142 |
| --- | --- | --- |
| İşletme Sermayesi | 14.229.000.000 | 9.180 |
| Toplam Yatırım Tutarı | 88.849.100.000 | 57.322 |

NOT: 1$ = 1.550.000TL. olarak alınmıştır.

3.5.Yatırımın Teknik Ömrü

### Yatırımın teknik ömrü, amortisman uygulama yönünden yasaların tanımış olduğu hadlere göre yaklaşık  14 yıl olarak hesaplanmıştır.

  - Projenin Finansmanı

| AÇIKLAMALAR | TUTARI (TL) | TUTARI ($) |
| --- | --- | --- |
| A- FİNANSMAN İHTİYACI | 88.849.100.000 | 57.322 |
| - Toplam Sabit Yatırım |  | - |
| - İşletme Sermayesi |  | - |
| - Yatırım Dönemi KDV |  | - |
| TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI | 88.849.100.000 | 57.322 |
| B- FİNANSMAN KAYNAKLARI |  |  |
| - ÖZKAYNAKLAR (%73.83) | 65.599.100.000 | 42.322 |
| - Sermaye | 65.599.100.000 | 42.322 |
| - Fonlar | - | - |
| - YATIRIM TEŞVİKLERİ (KDV İstisnası vb.) | - | - |
| - YABANCI KAYNAKLAR (% 26.17) | 23.250.000.000 | 15.000 |
| - Orta ve Uzun Vadeli Kredi | 23.250.000.000 | 15.000 |
| - İşletme Kredisi |  | - |
| TOPLAM FİNANSMAN | 88.849.100.000 | 57.322 |

- İmalathanenin Kalkınmada Öncelikli Yörelerde de kurulacağı düşünülerek özkaynak oranı asgari % 20  oranının üzerinde alınmıştır.

- Yatırım kredisinin faiz oranının döviz üzerinden % 10 olacağı kabul edilmiştir.

3.7.Yatırımın Ön Değerlendirilmesi

3.7.1.Yatırımın  Kârlılığı

##### Net Kâr

Yatırımın Kârlılığı  :  --------------------------------------------*100

##### Toplam Yatırım Tutarı

##### 14.955

##### : --------------------------------------------*100

57.322

: 26.09

3.7.2. Sermayenin  Kârlılığı

Net Kâr

Sermayenin Kârlılığı:  --------------------------------------------*100

Özkaynak Miktarı

##### 14.955

##### :  ---------------------------------------------*100

42.322

: 35.34

3.7.3. Tam Kapasitede Net Katma Değer

Brüt Kâr			:  22.320

İşçilik, Personel		:    9.675

Genel Giderler		:       780

Diğer Giderler			:    2.450

Brüt Katma Değer		:  35.225

Amortismanlar (-)		:    2.810

Net Katma Değer		:  32.415

3.7.4.  Yatırımın Üretkenliği

Net Katma Değer

Yatırımın Üretkenliği:----------------------------------------------*100

Toplam Yatırım Tutarı

32.415

:---------------------------------------------* 100

57.322

:56.55

3.7.5. Sermaye Hasıla Oranı

Toplam Yatırım Tutarı

Sermaye Hasıla Oranı	:---------------------------------------------

Net Katma Değer

57.322

:-----------------------------------------------

32.415

:1.77

3.7.6. Sermayenin Üretkenliği

Net Katma Değer

##### Sermayenin Üretkenliği	:----------------------------------------------

Özkaynak

32.415

:----------------------------------------------

42.322

: 0.77

3.7.7. Kişi Başına Yatırım

Toplam Yatırım Tutarı

Kişi Başına Yatırım:-----------------------------------------------

İstihdam

57.322

:-----------------------------------------------

5

: 11.465 $

3.7.8. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Toplam Yatırım Tutarı

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: ------------------------------------------------

Net Kâr +Amortisman

57.322

:----------------------------------------------------

##### 14.955+ 2.810

57.322

: ----------------------------------------------------

17.765

: 3 Yıl 2 Ay

IV. BÖLÜM

EKLER:

A.  Yatırım  Müracaatı  Usulleri

Müteşebbislerin bir  yatırıma başlamak için yapacağı müracaatlarla ilgili bilgiler aşağıda kısaca verilmektedir. Kurulacak işletmelerin gerçek veya tüzel kişi konumunda olmaları gerekmektedir*. Bunlar;

I - Sanayi ve Ticari İşletmeler Şunlardır:

| 1. Hakiki Şahıslar | # 4. Anonim Şirketler |
| --- | --- |
| 2. Limited Şirketler | 5. Kollektif Şirketler |
| 3. Komandit Şirketler | 6. Adi Şirketler |

Bu işletmelerden anonim ve limited şirketlerin kuruluş işlemleri aşağıda kısaca verilmiştir:

- Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Takip Edilecek Safhalar;

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne) kuruluş izni için  müracaat (verilecek belgeler: 1 dilekçe, 6 nüsha esas sözleşme)  .

- Kuruluşun Ticaret Siciline Tescili.

- Kuruluşun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlânı.

- Limited Şirketlerin Kuruluşunda Takip Edilecek Safhalar;

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne) kuruluş izni için müracaat (verilecek belgeler: 1 dilekçe, 6 nüsha esas sözleşme).

- Kuruluşun Ticaret Siciline Tescili.

- Kuruluşun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlânı.

II- Sanayi Tesislerinin İnşası ve İşletmeye Açılması Sırasında Alınması Gereken Ruhsatlar:

3194 Sayılı  İmar Kanunu hükümleri gereğince Belediye sınırı ve mücavir alan içinde kalan yerlerde yapılacak bütün sanayi işyerleri, ilgili Belediye İmar Müdürlüklerinden aşağıdaki prosedür dahilindeki çalışmaları yapıp, imar planlarını onaylatarak, inşaat ruhsatı ve iskan ruhsatlarını almak zorundadır.

Belediye sınırı ve mücavir alan dışında kalan yerlerde kurulacak işletmeler için ise, Valiliğe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekmektedir.

- Prosedür:

- Yer Seçimi:

Sanayi tesisi kurulacak arsanın Kent Nazım Planındaki durumu incelenmeli, Arsa Sanayi Yerleşim Bölgesi olarak tahsis edilmiş bir bölgede bulunuyor ve üretimi yapılacak tesislerin kurulmasına elverişli ise, daima tercih edilmelidir.

Ancak, Nazım Planda işyerinin kurulacağı alan,  yerleşim alanı olarak tahsis edilmemiş ise, tesisin kurulacağı arsa için gerekli işlemler tamamlanarak mevzii imar planına kabulü için teklif edilebilir.

- İmar Planı Alınması

İmar planı olmayan arsa için imar planının ilgili Belediye İmar Müdürlüğüne veya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne plan önerisi için müracaat edilir.

- Yapı Ruhsatı

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılacak olan her türlü yapılar için (ruhsata tabi olmayan yapılar hariç) ilgili Belediyesinden yapı ruhsatı almak zorundadır.

Yapılara ait projeler düzenlenmeden önce ilgili idarelere başvurularak aplikasyon tutanağı, röperli veya yoksa ebatlı kroki veya imar durumunu gösterir çapın ve yol kotu tutanağı ile parselin (± 0.00) kotuna göre pissu kanal bağlantısının hangi nokta ve kotlarda olabileceğini belirleyen belgenin alınması gerekir.

Bunlardan imar durumunu gösterir çap, ruhsat için başvuru tarihinden evvel en fazla (1) sene içinde tasdik edilmiş olacaktır.

Esas binanın ruhsatı alınmadan şantiye binası yapılmaz. Lüzum ve ihtiyaca göre belirli süre içinde yapılıp yıkılması gereken şantiye binaları yönetmelikte belirlenen ölçülere ve yapı iznine tabi değildir.

- Yapı Kullanma İzni

İnşaat bittikten sonra, ruhsat ve eklerine göre yapıldığının belirlenmesinden sonra yapı kullanma izni alınır.

Yabancı sermayeli yatırımlar ile Fon Kaynaklı Kredi desteğinden yararlanabilecek yatırımlar hariç olmak üzere, sabit yatırım tutarı 2 Trilyon Türk Lirasını aşmayan yatırımlar için teşvik belgesi müracaatları, öncelikle “ Odalara “ yapılacaktır. Odaca yapılacak değerlendirme sonuçları bir format halinde Hazine Müsteşarlığına iletilecek, Müsteşarlığın yapacağı nihai değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırımlar teşvik belgesine bağlanacaktır. Müracaatların yapılabileceği “ Odalar “, Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından birlikte tespit edilecektir.**

Projenin uygun görülmemesi veya yatırımcının teşvik belgesi düzenlenmeden önce talebinden vazgeçmesi halinde, müracaat sırasında ilgili “Oda”ya ve T.C. Merkez Bankası nezdindeki Fon’a irad kaydedilmek üzere yatırılan para yatırımcıya iade edilmektedir.**

* Kaynak: Ankara Sanayi Odası Yayını ·1996

**Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, 2001

B.  Teşvik Tedbirleri

Ülkemizde; sanayileşmenin hızla sağlanabilmesi, yatırımların ülke geneline dengeli bir şekilde dağılması, gelişmemiş veya önemi olan sektörlerin öncelikli olarak gelişmesinin sağlanması gibi değişik amaçlarla doğrudan veya dolaylı çeşitli teşvikler uygulanmaktadır.

Genel teşvik tedbirleri, herhangi bir bölge veya sektör ayrımı gözetilmeksizin bütün yatırımlara uygulanmaktadır. Teşviklerle ilgili olarak yapılacak işlemler için ilk başvuru;

- Genel teşvik tedbirleri ile ilgili olanlar için Hazine Müsteşarlığına,

- Küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) yönelik olarak verilen yatırım ve işletme teşvikleri için de  Aracı Bankalara (T. Halk Bankası, T. Kalkınma Bankası, T. Sınai Kalkınma Bankası, ve Sınai Yatırım Bankası)

yapılacaktır.

- B.1. Genel Teşvik Tedbirleri

Bakanlar kurulunun 21.12.2000 tarih ve 2000/1821 sayılı kararı çerçevesinde ülkemizde uygulanmakta olan genel teşvik tedbirleri aşağıda verilmiştir.

Genel teşvikler açısında iller, ekonomik gelişmişliklerine bağlı olarak normal yöreler, gelişmiş yöreler ve kalkınmada öncelikli yöreler olarak üçe ayrılmış bulunmaktadır.

Yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarları Çizelge 1’de verilmiştir:

Çizelge 1. Teşvik Belgesi İçin Asgari Sabit Yatırım Tutarları

| #### Yöreler | asgari sabit yatırım tutarı |
| --- | --- |
| #### Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar | 600 milyar |
| Normal Yörelerde Yapılacak Yatırımlar | 400 Milyar |
| Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlar | 200 Milyar |

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, 2001

- Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların finansmanında uygulanabilecek asgari özkaynak oranları Çizelge 2’de verilmiştir:

- Çizelge 2. Asgari Özkaynak Oranları

| - YÖRELER | - ÖZKAYNAK ORANI1,2) |
| --- | --- |
| - Normal Yörelerde ve Gelişmiş Yörelerde Yapılacak Yatırımlar | - % 40 |
| - Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlar | - % 20 |
| - Ro-Ro Taşımacılığı Yatırımları | - % 20 |
| - Havayolu Kargo Taşımacılığı Yatırımları | - % 20 |
| - Gemi İthali ve Uçak İthali Yatırımları | - % 10 |
| - Teşvik belgesi kapsamında dış kredi, döviz kredisi veya fon kaynaklı kredi dahil olmak üzere iç kredi ile birlikte dış kredi ve/veya döviz kredisi kullanılması halinde özkaynak oranları %20’ye kadar indirilebilir. - Tersane, gemi inşa ve yat inşa yatırımlarında, finansal kiralama şirketlerinin yapacakları kiralama yatırımlarında, yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarda, kamu kurum ve kuruluşların yapacakları yatırımlarda, bu sınırlara bağlı kalınmaz. Ancak, yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarda ilgili mevzuatında asgari özkaynak oranı belirlenmiş ise bu oran dikkate alınır. |  |

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, 2001

Hazine Müsteşarlığı’nca yatırımlara uygulanan genel destekler Çizelge 3’de, verilmiştir:

- Çizelge 3. Teşvik Belgeli Yatırımlarda Devlet Yardımları (Genel Destekler)

| ## TEŞVİK CİNSİ | GELİŞMİŞ YÖRELER | NORMAL YÖRELER | K.ÖNCELİKLİ YÖRELER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yatırım İndirimi 1) | % 40 2) | % 60 2) | % 100 |
| Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası | % 100 | % 100 | % 100 |
| KDV İstisnası | Var | Var | Var |
| Vergi, Resim ve Harç İstisnası | Var | Var | Var |
| Fondan Kredi Tahsisi3) | Var4) | Var 4) | Var 4) |
| 1) Ülkemize uluslar arası rekabet gücü kazandıracak, ileri teknoloji getiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren 250 milyon $ karşılığı Türk lirasını aşan sanayi yatırımlarında ise % 200 oranında uygulanır. - Yöre farkı gözetilmeksizin özel önem taşıyan sektörlere %100 olarak uygulanır. - Fon kaynaklı kredilerin faiz oranı yatırım kredileri için %15, işletme kredileri için% 25’tir. 4) Araştırma- geliştirme yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevreyi korumaya yönelik yatırımlar, hammaddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK tarafından belirlenen önceliklli teknoloji alanındaki yatırımlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar (Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılacak komple yatırımlar) organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar ile Bakanlar Kurulu kararlarında öngörülen yatırımlar için yatırım kredisi, tarımsal sanayi yatırımlarına sözleşmeli üretim için kullanılmak üzere ayrıca işletme kredisi Fon’dan tahsis edilebilir. |  |  |  |

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, 2001

Teşvik belgeli yatırımlarda kullanılacak Fon kaynaklı kredinin kapsamı, miktarı, faiz oranları ile vadeleri Çizelge 4’de verilmiştir:

Çizelge 4. Teşvik Belgeli Yatırımlarda Fon Kaynaklı Kredinin Kapsamı, Miktarı, Faizi ve Vadesi

| ### Yatırım Şekli | #### Kredi Kapsamı, Kredi Miktarı 2) #### Faiz oranları ve vadesi3) |
| --- | --- |
| Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Yatırımları | Münhasıran araştırma ve geliştirme faaliyeti için kullanılan makine ve teçhizat ile yazılım giderleri |
| Teknopark Yatırımları | Teknopark hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli makine ve teçhizat ile bina-inşaat giderleri |
| Teknoparklarda Yapılacak Yatırımlar | Gerekli makine ve teçhizat ile yazılım giderleri |
| Çevre Korumaya Yönelik Yatırımlar | Münhasıran çevre yatırımı için gerekli bina-inşaat giderleri ve makine ve teçhizat giderleri |
| Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki Yatırımlarda | Makine ve teçhizat giderleri |
| Bölgesel Gelişmeye 1) Yönelik Yatırımlar | Faizsiz sabit yatırım tutarının %30’u kadar. |
| Organize Sanayi Bölgelerine Taşınacak Yatırımlarda | Söküm, nakliye ve montaj giderleri |
| 1) Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van Bu illerdeki her türlü tekstil, terbiye ve konfeksiyon yatırımları, entegre olmayan hayvancılık yatırımları ile ulaştırma yatırımları dışındaki sektörlerde asgari sabit yatırım tutarı 3 Trilyon Türk Lirası olan ve en az 75 kişilik istihdam sağlamaya yönelik komple yeni yatırımlar. 2) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar hariç, yukarıda belirtilen harcamaların en fazla % 50’sine kadar olan kısmı Fon’un imkanları çerçevesinde kredilendirilebilir. Ancak, her proje için kredi miktarı 250 milyar Türk Lirasını geçemez. 3) Ar-ge yatırımları, teknopark yatırımları, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, öncelikli teknoloji alanlarındaki yatırımlar ile organize sanayi bölgesine taşınacak yatırımlar için tahsis edilecek kredilerin Faiz oranı % 15 olup, 1 yılı ödemesiz 5 yıl vadelidir. Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamında tahsis edilecek kredilerin faiz oranı yine %15 olup, 3 yılı ödemesiz 6 yıl vadelidir. |  |

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, 2001

- B.2. KOBİ’ lere Uygulanan Yatırım Teşvikleri:

Bakanlar kurulu’nun 21.12.2000 tarih ve 2000/1822 kararına istinaden küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) devlet yardımlarından faydalanma esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Devlet Yardımlarından Yararlanabilecek KOBİ’ler:

- İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç)

(kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç; makine-teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar TL’yi aşmayan yatırımlar)

- Tarımsal Sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil)

(kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç; makine-teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar TL’yi aşmayan yatırımlar)

- Turizm (Konaklama Tesisleri) (kararda belirtilen yörelerde yapılacak turizm yatırımları ile mevcut konaklama tesislerinin modernizasyonu yatırımları)

- Eğitim ve Sağlık (kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak sağlık yatırımları ve eğitim yatırımları ile gelişmiş ve normal  yörelerde yapılacak ilk ve orta eğitim yatırımlarına ait tevsi ve modernizasyon yatırımları)

- Madencilik (madencilikle iştigal eden işletmelerin, istihraç, işleme ve zenginleştirme yatırımları)

- Yazılım Geliştirme Yatırımları

KOBİ (mikro, küçük, orta ölçekli yatırımlar) teşvik belgeli yatırımlarda uygulanacak devlet destekleri Çizelge 5’de verilmiştir:

Çizelge 5. KOBİ Teşvik Belgeli Yatırımlarda Devlet Yardımları (Genel Destekler)

| ## TEŞVİK CİNSİ | GELİŞMİŞ YÖRELER | NORMAL YÖRELER | KÖY + OSB |
| --- | --- | --- | --- |
| Yatırım İndirimi | 1,2) | 3) | % 100 |
| Gümrük Vergisi ve Fon İstisnası4) | % 100 | % 100 | % 100 |
| KDV İstisnası | Var | Var | Var |
| Vergi, Resim ve Harç İstisnası5) | Var | Var | Var |
| Fondan Kredi Tahsisi 6) | Var | Var | Var |
| 1) Özel önem taşıyan sektörler için % 60 2) Ar-Ge yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen küçük sanayi siteleri ile küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar, madencilik, eğitim, turizm (konaklama tesisi) ve yazılım geliştirme yatırımları için % 100 3) Özel önem taşıyan sektörler için % 100 4) Kullanılmış makine ve teçhizat ile hammadde ve işletme malzemesi hariç. 5) 2 yıl içerisinde 1.000 $’lık ihracat yapılması kaydıyla. 6) Fon kaynaklı krediler sadece makine ve teçhizat alımı için (turizm, eğitim ve sağlık yatırımlarında bina inşaat harcamaları dahil olup, bu miktar sabit yatırımın % 20’sini geçemez) yatırım kredisi ile hammadde ve işletme malzemesi alımına yönelik olarak işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır. |  |  |  |

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, 2001

KOBİ (mikro, küçük, orta ölçekli yatırımlar) teşvik belgeli yatırımlara sağlanan Fon kaynaklı kredilerle ilgili bilgiler Çizelge 6’da verilmiştir:

###### Çizelge 6. KOBİ Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanan Fon Kaynaklı Krediler

| ### İşletme Büyüklüğü | Uygulama Yöresi | Özkaynak Oranları | # Kredi Oranı (Faizsiz Sabit Yatırım Tutarının %)1,2,3) |  | Faiz Oranları ve Geri Ödeme Süreleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yatırım Kredisi | İşletme Kredisi | Yatırım Kredisi | İşletme Kredisi |
| Mikro ölçekli işletmeler (1-9 kişi çalıştıran) | Gelişmiş | % 30 | % 40 | % 20 | % 15 1 yıl ödemesiz 4 yıl | %25, 2 yıl |
|  | Normal | % 30 | % 50 | % 20 | % 15 1 yıl ödemesiz 4 yıl | %25, 2 yıl |
|  | KÖY | % 20 | % 60 | % 20 | % 10 1 yıl ödemesiz 4 yıl | %15, 2 yıl |
| ##### Küçük ölçekli işletmeler (10-49 kişi çalıştıran) | Gelişmiş | % 30 | % 30 | % 20 | % 15 1 yıl ödemesiz 4 yıl | %25, 2 yıl |
|  | Normal | % 30 | % 40 | % 20 | % 15 1 yıl ödemesiz 4 yıl | %25, 2 yıl |
|  | KÖY | % 20 | % 50 | % 20 | % 10 1 yıl ödemesiz 4 yıl | %15, 2 yıl |
| Orta Ölçekli İşletmeler (50-250 kişi çalıştıran) | Gelişmiş | % 30 | % 20 | % 20 | % 15 1 yıl ödemesiz 4 yıl | %25, 2 yıl |
|  | Normal | % 30 | % 30 | % 20 | % 15 1 yıl ödemesiz 4 yıl | %25, 2 yıl |
|  | KÖY | % 20 | % 40 | % 20 | % 10 1 yıl ödemesiz 4 yıl | %15, 2 yıl |
| - Ar-Ge yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar ve organize sanayi bölgelerinde (özel organize sanayi bölgeleri küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil) gerçekleştirilecek yatırımlar için ilgili oranlara10 puan ilave edilir. - Turizm yatırımları ve yazılım geliştirme yatırımları için orta ölçekli işletmeler sütununda yer alan oranlar, eğitim yatırmları için küçük ölçekli işletmeler sütununda yer alan oranlar, sağlık yatırımları ve madencilik yatırımları için kalkınmada öncelikli yörelerdeki mikro ölçekli işletmeler geçerli olan oranlar dikkate alınır. 3) Kredi miktarı; yatırım kredilerinde 200 milyar TL’yi, işletme kredilerinde ise 35 milyar TL’yi aşamaz. Yatırım kredisi ile birlikte işletme kredisi talep edilmesi durumunda sabit yatırım tutarının % 20’si oranında işletme kredisi tahsis edilir. Bu durumda tahsis edilecek işletme kredi miktarı ise 80 milyar TL’yi aşamaz. Bu durumda, yatırm ve işletme kredilerinin birlikte kullanılması halinde öngörülecek toplam kredi tutarı azami 280 milyar TL.’dir. YK: Yatırım kredisi İK: İşletme kredisi |  |  |  |  |  |  |

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, 2001

- KOBİ işletmelerinde toplam sabit yatırım tutarı üzerinden asgari özkaynak  oranları miktarı  Çizelge 7’de verilmiştir:

- Çizelge 7. Asgari Özkaynak Oranları

| #### Yöreler | Özkaynak Oranı |
| --- | --- |
| #### Gelişmiş Yörelerde Yapılacak Yatırımlar | % 30 |
| Normal Yörelerde Yapılacak Yatırımlar | % 30 |
| Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlar | % 20 |

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, 2001

B.3. Makine ve Teçhizatla İlgili Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar

Tesiste kullanılan makine ve teçhizatı imal eden firmaların unvan ve adresleri, aşağıda isim, adres ve telefonları verilen kuruluşlardan öğrenilebilir;

- SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Eskişehir Yolu 7. Km – ANKARA

Tel   : (0.312) 286 03 65 / 2528

Faks: (0.312) 285 31 44

- KOSGEB

Adres: KOSGEB Başkanlığı 06630 Tandoğan - ANKARA

Tel    : (0.312) 212 81 90

Faks: (0.312) 212 25 08

- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

Adres: Atatürk Bulvarı No: 149 -  ANKARA

Tel   : (0.312) 417 77 00 - 418 43 25

Faks: (0.312) 425 48 54

- MAKİNE İMALATÇILARI BİRLİĞİ

Adres: And Sokak 8/10 Kat:1 Çankaya – ANKARA

Tel    : (0.312) 46837 49 – 468 39 17

Faks: (0. 312) 468 42 91